上海培清科技有限公司

# Shanghai Peiqing Science & Technology Co.,Ltd

培清JS系列凝胶成像分析系统一体机是通过培清JS凝胶成像分析仪直接获取各种核酸、蛋白电泳图像。系统配置了高端数码CCD，保证凝胶图像在低照度下摄录的灵敏度，并配置了12寸全触摸式显示屏，不通过外置电脑也能方便的进行凝胶观察，完全一体化设计并将工业电脑整合在内，无需再另外购买电脑，真正做到拍摄储存和分析一体化。占用面积小，只需狭小空间就可安放。安装快捷，您只需要将凝胶成像分析系统从包装箱取出，接上电源，打开开关就可开始使用。真正的免安装、免培训设计，无需工程师上门，您就可轻松掌握产品使用。全触摸式显示屏可控制拍摄储存和分析的所有流程，可连接打印机，可通过USB和网络进行各种图像和数据文件的交换。先进的网络教学和远程诊断技术的应用让您后顾无忧。

JS系列凝胶成像分析系统配置：

| JS－3000全自动凝胶成像分析系统 |  |
| --- | --- |
| 名称及规格 |  |
| 培清JS-3000自动凝胶成像仪 |  |
| SONY ICXCCD数字专业CCD |  |
| 数据处理系统 |  |
| Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1：1.2，12.5～75mm |  |
| 专为多种荧光染料的凝胶成像特性研制的镀膜滤镜，1位滤光片轮 （可选手动5位滤光片轮或5位电脑控制自动滤光片轮） |  |
| 凝胶切割装置 |  |
| 培清凝胶图像拍摄软件 |  |
| 培清凝胶图像分析软件 |  |
| 总价： | 75,000.00 |
| （增票）优惠 |  |

技术参数：

| 培清JS-3000全自动凝胶成像分析系统 |  |
| --- | --- |
| 数码CCD | SONY ICXCCD数字专业CCD |
| 检测灵敏度 | 可测出低至0.02ng的核酸 |
| 有效像素 | 1392×1040 |
| 数据处理系统 | Intel Atom N270 1.60GHz，512kbyte L2 |
| 内存 | 1 x DDR2 SODIMM 1GB （最大容量支持2GB） |
| 硬盘 | 固态硬盘8 GB （可选固态硬盘120 GB） |
| USB | 支持 7个USB 2.0 端口 (3个需要扩展) |
| 网卡 | 板载Realtek 8111C双千兆网卡，支持无盘 |
| 像素点大小 | 4.6μm×4.6μm |
| 信噪 | ≥60dB |
| 快门控制 | 电子快门 |
| 曝光时间 | 4ms至60分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能 |
| 接口 | 标准C接口 |
| 割胶装置 | 专用观察和割胶装置(可视角度与物体为90°) |
| 滤色镜片 | 专为多种荧光染料凝胶成像特性研制的镀膜滤镜标配590nm（可选535 nm ，620 nm ，460 nm） EB/SYBR Green，BP |
| 滤光片位置 | 1位滤光片轮 （可选手动5位滤光片轮或5位电脑控制自动滤光片轮） |
| 机箱控制 | 可通过机箱面板进行变焦、焦距、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制 |
| 电脑控制 | 高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/变焦/焦距) |
| 定时关机 | 15分钟定时关机功能，有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命 |
| 仪器的开门方式 | 下拉式开门和抽屉式载样台 |
| 紫外透射载样板 | 透射波长：302nm（254nm、365nm为选配件），尺寸： 20cm×25cm（特殊规格可定制） |
| 白光反射 | 冷光，电压12v, |
| 白光透射载样板 | 冷光，电压12v,，机箱内部折叠式20cm×25cm（特殊规格可定制） |
| 质量认证 | 国内唯一一家通过国家权威计量检测机构认证通过的凝胶成像系统，并获得上海市科学进步三等奖 |
| 外观尺寸 | 长50CM×宽37CM×高82CM |
| 应用范围 | 可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析 |

培清凝胶图像分析软件简介
● 系统管理

◇ 支持windows2000/xp操作系统,系统能保存多种格式的图像
◇ 图像及报告的打印
◇ 凝胶图像的获取
◇ 通过健生凝胶图像分析仪直接获取凝胶图像,由 TWAIN接口获得扫描仪和数码相机的图像,获                          取粘贴板上的图像与photoshop,word等其它软件交换图像资源
◇ 图像复制功能，即对所获取的原始图像进行分割复制。
● 图像处理
 ◇ 图像反色即负色效果
 ◇ 彩色图像转换黑白图像
 ◇ 图像的转换
 ◇ 图像的对比度，亮度调整Gamma值进行优化
 ◇ 自动图像优化
 ◇ 使用图像编辑器对弯曲的电泳泳道和条带进行图像校正
● 凝胶图像分析
 ◇ 智能自动识别泳道条带：采用先进的自动识别算法,可以帮您自动识别出泳道/条带并且编    号，您还可以根据自己的要求添加或删除泳道条带，移动泳道和调整泳道。
 ◇ 密度对比：对指定泳道进行光密度扫描，会出扫描曲线，并计算出该泳道 中各条带的密度      积分和峰值，此外，还可以对每个条带的光密度测定范围进行微调，并可以对多个泳道进行对比  查看。
  ◇ 分子量,光密度和迁移率计算：通过简单易用的向导工具，可以对选定的标准泳道中的条带进行分子量或光密度定标，然后根据定标结果自动计算出各条带的分子量和光密度。通过迁移率向导工具由用户指定的基线和前沿线可自动计算出每个条带的迁移率。
  ◇ 析文档格式，您可以在任何时候中止或继续您的分析工作而不必担心分析结果会丢失。依靠其打印模块可以将分析中的各种结果打印出来，包括加了分析标识和用户注释的实验图像，泳道剖面光密度扫描图像，分子量，光密度和迁移率分析结果报告。
  ◇ 分析结果数据导出：通过无缝的数据链接技术，可以将分子量，光密度分析结果报表和迁移率分析结果报表导出到文本文件或Excel格式文件。
  ◇ 撤消和重做功能：对所有的分析操作可以无限的撤消和重做，您不必在为一时操作错误而后悔。
  ◇ 无极查看功能：可以对实验图像进行无极地放大和缩小，您可以任意查看您感兴趣的局部和整体，而且可以对实验图像进行全屏查看。
  ◇ 得心应手的注释功能：提供了矩形,空心矩形,椭圆,空心椭圆,直线,多样式箭头,文字框,插入图片等多种注释工具,对图像进行比例放缩。

培清科技 － 西南办事处
重庆市渝北区黄泥塝银海大厦A10－2室
联系人：张强
手机：18602355405
传真：023－63864023
E－mail：18602355405@wo.com.cn